程序文件模板 - 运行控制程序      [公司名称] 安全管理体系程序文件

运行控制程序

文件编号：HSE-PRO-007 | 版本：A/0 | ISO 45001:2018 条款：8.1

为确保公司所有运行活动（生产、检修、仓储、运输、承包商作业等）在受控条件下进行，消除或降低职业健康安全风险，特制定本程序。

运行控制是ISO 45001体系最核心的执行层，所有策划的结果（危险源辨识、法律法规、目标管理方案）最终都要通过运行控制来落实。

2.适用范围

本程序适用于公司所有运行活动的控制，包括但不限于：

• 生产工艺操作（各车间日常生产作业）；

• 设备检维修作业（计划检修、临时抢修）；

• 危险作业（动火、高处、受限空间、临时用电、起重吊装）；

• 化学品采购、储存、使用、废弃；

• 仓储与物流（原材料入库、成品出库、厂内运输）；

• 承包商作业（施工、安装、保洁、绿化等）；

• 采购与供应链（供应商安全资质审查）。

4.工作程序

4.1 运行控制的策划

a) 基于危险源辨识与风险评估结果，确定需要控制的运行活动清单；

b) 对每项需要控制的运行活动，制定：

• 操作规程（SOP）或作业指导书；

• 安全控制措施（工程控制、管理控制、PPE要求）；

• 作业人员资质要求；

• 应急处置措施；

c) 运行控制策划结果记录在《运行控制策划表》中，经EHS部门审核后实施。

4.2 作业许可制度（PTW）

a) 以下危险作业须执行作业许可制度（PTW = Permit to Work），未经批准不得作业：

• 动火作业（焊接、切割、打磨等产生火花的作业）；

• 高处作业（坠落高度≥2米）；

• 受限空间作业（罐、塔、井下等通风不良空间）；

• 临时用电作业；

• 起重吊装作业；

• 破土作业（挖掘深度≥1.2米）；

b) 作业许可申请流程：

① 作业负责人填写《作业许可证》；

② 进行JSA分析，制定安全措施；

③ EHS部门现场核查措施落实情况；

④ EHS负责人批准许可证（有效期通常不超过24小时）；

⑤ 作业完成后，许可证关闭并存档（保存期1年）。

4.3 设备检维修安全控制（LOTO）

a) 设备检维修须执行上锁挂牌（LOTO = Lockout/Tagout）程序；

b) LOTO步骤：

① 通知所有受影响的操作人员；

② 关闭设备电源/能量源；

③ 上锁（每人一把锁，钥匙由本人保管）；

④ 挂牌（"禁止操作，有人工作"）；

⑤ 释放残余能量（降压、排液）；

⑥ 测试确认（尝试启动，确认已完全隔离）；

⑦ 作业完成后，逐一解锁（谁上的锁谁解除）；

c) "二人确认制"：解锁前须双人确认，防止误操作。

4.4 化学品安全管理

a) 所有化学品须有安全数据表（SDS/MSDS），且须为当地官方语言（东南亚工厂须有英文或当地语言版本，中文SDS不被当地检查官认可）；

b) 化学品储存须符合：分类存放（酸碱分开、氧化剂与还原剂分开）、通风良好、防泄漏设施（围堰/防漏托盘）、标识清晰；

c) 使用化学品的员工须接受专门培训（SDS阅读、PPE使用、应急处理）；

d) 废弃化学品须交由有资质的单位处理，不得混入普通工业废物。

4.5 变更管理（MOC）

a) 以下变更须执行变更管理（MOC = Management of Change）程序：

• 工艺变更（原料、配方、反应条件变更）；

• 设备变更（新设备、设备改造）；

• 人员变更（关键岗位人员调整）；

• 法规变更（新的安全健康法规发布）；

b) MOC流程：变更申请 → 风险评估 → 审批 → 实施 → 培训 → 验证；

c) "……之后才发现……"是变更管理失效的典型表现，所有变更须"先评估，后实施"。

5. 相关文件

• HSE-PRO-001 《危险源辨识与风险评估程序》

• HSE-PRO-008 《变更管理程序》

• HSE-PRO-009 《承包商安全管理程序》

• HSE-PRO-010 《应急准备与响应程序》

• 《作业许可证（PTW）》（表格编号：HSE-FM-070）

• 《上锁挂牌（LOTO）记录表》（表格编号：HSE-FM-071）

6.记录表单

【填写说明】本文件为模板，使用时请将所有方括号"[]"内容和"____"下划线处替换为贵公司实际信息。
 本文件对应 ISO 45001:2018 条款 8.1。作业许可（PTW）和变更管理（MOC）是审核时的高频不符合项，须重点落实。