程序文件模板 - 承包商安全管理程序      [公司名称] 安全管理体系程序文件

承包商安全管理程序

文件编号：HSE-PRO-009 | 版本：A/0 | ISO 45001:2018 条款：8.1.4

为建立并维持系统化的承包商安全管理机制，确保所有进入公司作业场所的承包商（含分包商）具备相应安全资质、遵守本公司安全管理规定、落实风险控制措施，防止承包商作业引发事故，特制定本程序。

统计显示：承包商作业事故占总事故数的40%以上，是中资出海企业安全管理的最大短板。

2.适用范围

本程序适用于所有进入公司作业场所的承包商管理，包括：

• 施工承包方（土建、装修、扩建）；

• 设备安装/检维修承包方；

• 保洁、绿化、食堂等后勤服务承包方；

• 运输、物流承包方；

• 临时劳务外包人员。

4.工作程序

4.1 承包商准入资格审查（合同签定前）

a) 采购部在发包前，须要求承包商提供以下资料供资格审查：

• 营业执照、资质证书（安全生产许可证等）；

• 近3年安全事故记录声明（或无事故证明）；

• 安全管理制度文件（或安全管理制度目录）；

• 为作业人员购买工伤保险的证明；

• 特种作业人员证件清单（如有）；

b) EHS部门对以上资料进行专业审查，出具《承包商安全资质审查意见表》；

c) 资质审查不合格的承包商，不得发包（一票否决制）。

4.2 合同与安全协议

a) 采购合同须包含安全责任条款，明确：承包商须遵守公司安全管理规定、须为其作业人员购买工伤保险、发生事故的报告和责任承担；

b) 同时签定《安全管理协议》（作为合同附件），进一步明确双方安全职责、违章处罚标准、事故责任追究；

c) 《安全管理协议》须由EHS部门审核后，方可签定。

4.3 入场前安全培训（PTW之前）

a) 承包商人员进场作业前必须接受EHS部门组织的安全培训，内容包括：

• 公司安全管理规定（正确使用PPE、禁止违章指挥等）；

• 作业现场危险源告知；

• 应急处置程序（火灾、触电、人员救护等）；

• 作业许可制度（PTW）要求；

b) 培训时长不少于4学时，培训后须进行考试（80分合格）；

c) 培训合格者，发放《承包商人员安全培训合格证》（有效期通常为1年）；

d) 未经培训或培训不合格者，不得进场作业。

4.4 作业许可（PTW）管理

a) 承包商从事高风险作业（动火、高处、受限空间、临时用电、起重吊装等），必须向EHS部门申请作业许可证（PTW）；

b) PTW申请流程与本公司员工相同（参见HSE-PRO-007《运行控制程序》）；

c) EHS部门在批准PTW前，须到现场核查安全措施落实情况；

d) PTW有效期不超过24小时，跨天作业须重新申请。

4.5 现场监督与检查

a) 使用部门须指定作业监护人（通常为班组长或技术人员），全程在现场监督承包商作业；

b) 作业监护人职责：核对作业人员与合格证是否一致、监督PPE佩戴情况、监督高风险作业是否经批准、发现违章立即制止；

c) EHS部门对承包商作业现场进行不定期巡查（每天至少一次），填写《承包商安全检查记录表》；

d) 发现重大安全隐患，EHS部门有权责令立即停工，整改合格后方可复工。

4.6 承包商安全绩效评估

a) 项目结束后，EHS部门组织对承包商进行安全绩效评估；

b) 评估内容：违章次数、是否发生事件、整改配合度、现场文明施工情况；

c) 评估等级：A级（优秀）、B级（合格）、C级（不合格）；

d) C级承包商：列入《不合格承包商名单》，以后不得发包（黑名单制度）。

5. 相关文件

• HSE-PRO-001 《危险源辨识与风险评估程序》

• HSE-PRO-007 《运行控制程序》

• HSE-PRO-013 《事件调查与不符合控制程序》

• 《承包商安全培训记录》（表格编号：HSE-FM-090）

• 《承包商安全资质审查意见表》（表格编号：HSE-FM-091）

6.记录表单

【填写说明】本文件为模板，使用时请将所有方括号"[]"内容和"____"下划线处替换为贵公司实际信息。
 本文件对应 ISO 45001:2018 条款 8.1.4。承包商管理是ISO审核时的高频不符合项，须重点落实。